ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Краткая справка о проекте:

- Наименование проекта строительства:

«здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32 по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.24, корп.1»

- Генеральный проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «РКС Проект»

- 16 этажей, 899 лотов, коммерческие помещения на первых этажах

- Бизнес–сегмент

Предварительные визуализации АГР:

Этапы:

ЭТАП 1.   КОНЦЕПЦИЯ

ЭТАП 2.  ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ЭТАП 3   ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА – 6 ШТ.

Задача: разработать благоустройство придомовой территории по получившему согласование АГР, в соответствии со стилистикой объекта «Инсайдер», его фасадов и согласованной вертикальной планировкой Симоновской набережной, в соответствии с настоящим заданием.

Общая площадь для разработки: 4200 м2

Исходные материалы: Стадия РД (ВП, актуальный АР), ГПЗУ, согласованный АГР (ПЗУ, АГР), Задание на проектирование Заказчика

Состав дизайн-концепции: Альбом в формате DPF и DWG, содержание:

Объем проектирования: 3000 м2   - площадь внутреннего двора

Площадь по периметру застройки - 1200 м2 – внешний контур

|  | Тип вопроса | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы проектирования | Определить типы общественных зон: приватные, полуприватные, смешанные. |
| 2 | Подготовительная работа | Определить видовые точки, точки притяжения жителей и гостей, входные зоны на территорию, продумать отличия в благоустройстве входных групп в нежилые помещения и жилые пространства, въезд в паркинг, подпорная стенка, забор, ворота и калитки во внутренний двор |
| 3 | Состав площадок внутри двора: | - Детская для детей 3-12 лет, - Спортивная, - Для отдыха взрослых, в том числе качели для взрослых, гамаки - Уличное кафе - Зона для работы вне дома во внутреннем дворе в летнее время |
| 4 | Второстепенные площадки: | 1. Площадка для сбора ТБО |
| 5 | Велотранспорт | - Предусмотреть уличные парковки для велосипедов и самокатов при гранд-лобби |
| 7 | Состав детских площадок: | - Выполнить в соответствии с зонированием АГР: - Качели на 3 места - Карусель - Уличный встроенный батут - Игровой комплекс для младшего возраста с бизибордом |
| 8 | Состав и наполнение площадок для взрослых | - Качели - Гамаки - Уличный мини- гольф или сквош (предложить активность) |
| 9 | Определены места для шумных игр и спорта: | - Спортивную зону разместить в самом дальнем от главного входа участке. Предусмотреть турники, воркаут, кольца для мячей |
| 10 | Соотношение твердых покрытий и зелени | 50 на 50 С учетом зоны проезда пожарных машин, прокладки ливневой канализации в щелевом исполнении |
| 11 | Цветовая гамма твёрдых покрытий (референсы, сочетание с фасадом и образом) | - Детские МАФ не должны быть ярких цветов - Брусчатка/плитка серых/красных оттенков |
| 12 | Типы растений в зависимости от почвы и класса жилья: | - Многолетники, злаковые, газон - Кустарники с длительным цветением - Теневыносливые. |
| 13 | Ветрозащита | Продумать ветрозащиту со стороны открытых участков и в арке |
| 14 | Ограждение | Запроектировать дизайн ограждения внутри двора (вход в арку) и по границе участка. Решение согласовать с Заказчиком |
| 15 | Освещение благоустройства | Предусмотреть использование типовых коллекций производителей РФ Прокладка КЛ - скрытая Предоставить светотехнический расчет |
| 16 | Ценовые ориентиры МАФ и ориентир на бренды: | «Новые горизонты» или аналог Типовые коллекции. Индивидуальное изготовление – при условии соблюдения бюджетных параметров и проработки всех элементов/конструкций, предоставления КП от производителя. |
| 17 | Бюджетные параметры: | МАФ и декоративные элементы – 25 млн. руб. с работой на весь объект Покрытия – до 4 000 руб./кв.м. Озеленение и деревья - 20 млн. руб. с работой на весь объект Заборы и калитки – до 42 000 руб./м.п. с работой Освещение – до 22 млн. руб. с работой на весь объект |
| 18 | Подпорная стенка и въездная рампа | Предложить отделку подпорной стенки/забора, как интегрировать эти вертикальные поверхности в идею благоустройства. Въезд в рампу – в соответствии с последними решениями по СКУД в РД |
|  | Этапы и состав документации | ЭТАП 1. КОНЦЕПЦИЯ Альбом Концепция с текстовым и графическим описанием идеи проекта в формате *.pdf и общая 3d модель территории в *.skp: -Схема ситуационного плана; - Схема действующих ограничений на территории - Схема инсоляции территории - Схема генерального плана - Схема транспортной и пешеходной логистики - Функциональное зонирование территории - Аксонометрические виды территории на - Виды на территорию с человеческого роста - Подборка аналогов по озеленению, освещению, покрытиям, подтверждение бюджетных параметров МАФ, навигации, поясняющих общее стилистическое направление благоустройства территории Этап включает проработку одного варианта концепции, с 2-мя корректировками по замечаниям Заказчика ЭТАП 2. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ Альбом Детализированной концепции в формате *.pdf и чертежи генплана в формате *.dwg: - Генеральный план благоустройства территории - Подбор типов мощения, включая схему предлагаемой раскладки мощения и принципиальные узлы - Освещение территории, включая: - подбор приборов функционального и декоративного освещения - схема расстановки приборов на плане благоустройства - светотехнический расчет - спецификация осветительного оборудования и аксессуаров - Озеленение территории, включая: - план озеленения территории - ассортиментная ведомость растений с количеством - календарь декоративности растений - Малые архитектурные формы: - подбор типовых МАФ - разработка индивидуальных МАФ - план расстановки МАФ - Навигация на территории: - система навигации для пешеходов и автомобилей - внешний вид навигации на территории - схема размещения конструкций навигационных и информационных элементов; Укрупненные ТЭП; |
|  |  | ЭТАП 3 ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА – 6 ШТ. Вид точек визуализации согласовать с отделом маркетинга Заказчика. |